Состав проекта:

1.	Проект планировки территории для линейного объекта	2

1.1. Общие положения о размещении линейного объекта	2

1.2. Исходно-разрешительная документация	3

2.	Материалы по обоснованию проекта планировки территории.	4

2.1. Анализ состояния территории линейного объекта	4

2.2. Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика	4

2.3. Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории	5

2.4. Охрана окружающей среды	5

2.5. Мероприятия ИТМ ГО ЧС	5

3.	Основная часть проекта планировки территории для линейного объекта.	7

Ситуационная схема с проектируемым газопроводом низкого давления	9

План отвода и установления проектных границ земельного участка	10

- Проект планировки территории для линейного объекта

- Наименование линейного объекта: «Проектирование и строительство трассы газопровода низкого давления для газоснабжения котельной нежилого здания, расположенного по адресу: Воронежская область, г.Борисоглебск, ул. Матросовская, 150».

Размещение линейного объекта, указанное в разделах, соответствует зонам планируемого размещения линейного объекта, выделенным на соответствующих чертежах в составе графических материалов основной части проекта планировки территории для линейного объекта.

- 1.1. Общие положения о размещении линейного объекта

В соответствии с частью 8  статьи 42 Градостроительного Кодекса Российской Федерации состав и содержание проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования субъекта Российской Федерации, документов территориального планирования муниципального образования, устанавливаются Градостроительным Кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.

Проект планировки территории разработан в соответствии с положениями следующих федеральных законов, постановлений правительства, нормативных правовых актов:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ;

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или муниципальных нужд».

- СНиП 11-04-2003** (в части, не противоречащей действующему законодательству о градостроительной деятельности);

- РДС 30-201-98(в части, не противоречащей действующему законодательству о градостроительной деятельности).

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях:

- обеспечения устойчивого развития территорий;

- выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов);

установления:

- границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства;

- границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Проект планировки территории является основой для разработки проекта межевания территории.

Подготовка документации по планировке территории для линейного объекта - это действия по созданию и упорядочению условий для развития территории, осуществляемые путем подготовки и реализации документации по планировке территории, содержащей характеристику и параметры планируемого развития территории, а также фиксирование границ регулирования землепользования и застройки, в том числе в виде красных линий, границ земельных участков, границ зон с особыми условиями использования территории.

Цель подготовки документации по планировке территории: обеспечение

устойчивого развития территории и установление границ земельных участков для строительства и размещения линейных объектов.

Для выполнения поставленной цели в процессе составления проекта планировки, выполнялись следующие работы:

1.Обследование в натуре прохождение трассы газопровода низкого давления, согласование ее со всеми землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков, интересы которых затрагиваются во временном отводе земельного участка.

2.Уточнение границ смежных землепользователей, определение вида и площади сельскохозяйственных угодий.

3.Оформление графических материалов.

- 1.2. Исходно-разрешительная документация

Проект планировки линейного объекта разработан МБУ БГО "Архитектура" на основании следующих исходных данных, необходимых для подготовки проекта:

- решение по разработке проекта планировки территории принято на основании постановления главы администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области:

Постановление от 03.02.2016г. № 255 о подготовке документации по планировке территории линейного объекта "Проектирование и строительство трассы газопровода низкого давления для газоснабжения котельной нежилого здания, расположенного по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Матросовская, 150";

- схемы территориального планирования Борисоглебского городского округа;

- исполнительная съемка масштаба 1:2000: объекта "Проектирование и строительство трассы газопровода низкого давления для газоснабжения котельной нежилого здания, расположенного по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Матросовская, 150";

- Кадастровый паспорт земельного участка.

- Материалы по обоснованию проекта планировки территории.

- 2.1. Анализ состояния территории линейного объекта

Климат

Воронежская область — субъект Российской Федерации, область в центре европейской части России. Входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр области — город Воронеж. Граничит: на юге — с Украиной (Луганская область) и Ростовской областью, на западе — с Белгородской областью, на северо-западе — с Курской, на севере — с Липецкой, Тамбовской областями, на юго-востоке — с Волгоградской областью, на востоке — с Саратовской областью.

Географическое положение: Воронежская область расположена в центральной полосе европейской части России, в крайне выгодном стратегическом месторасположении, в узле транспортных коммуникаций, идущих в индустриальные регионы РФ и стран СНГ. В радиусе (12 часов езды 80 км/ч) 960 километров вокруг Воронежа (это считается экономически эффективным транспортным «плечом») проживает более 50% населения страны и 40 % Украины.

Климат на территории области — умеренно-континентальный с средней

температурой января −10° C, июля +20° C и со среднегодовой температурой

от +5,0 °C на севере области до +7 °C на юге. Осадков выпадает от 600 мм на

северо-западе до 450 мм на юго-востоке. Большая часть области представляет собой лесостепь, но на юго-востоке имеется степная зона. Среди почв преобладают чернозёмы. На территории области расположено 738 озёр и 2408 прудов, протекает 1343 реки длиной более 10 км. Главная река — Дон, 530

из своих 1870 км протекает по территории области, образуя бассейн площадью 422 000 км².

Грунты по трудности разработки относятся ко II категории. Глубина промерзания грунта в Воронежской области составляет 1,4 м. Глубина заложения газопровода низкого давления из полиэтиленовых труб 1,6м. 	Категория сложности инженерно-геологических условий устанавливается по совокупности факторов согласно СНиП 11-105-97.

Условные обозначения рельефа местности выполнены согласно «Условным знакам для топографических планов».

Условные обозначения проектируемых объектов и фрагментов трассы выполнены согласно ГОСТ 21.406-88.

- 2.2. Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика

На основании части 4 статьи 14 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" (закон о МСУ) от 06.10.2003 N 131-ФЗ, рассматриваемый линейный объект относится к уровню линейного объекта местного значения.

Газопровод низкого давления от существующего подземного распределительного газопровода низкого давления 89х3,5, проложенного по адресу: Воронежская область, Борисоглебский район, г. Борисоглебск, ул. Матросовская, ШРП №30.

Наименование объекта газификации - котельная нежилого помещения.

Направления использования газа - отопление, горячее водоснабжение помещений, пищеприготовление.

Установленный объём потребления природного газа (для производственных, общественных, административных, бытовых зданий или помещений, котельных):	- 0,085 тыс. т.у.т./год;

- 0,02 тыс. м3/ч.

Давление газа в точке подключения:	максимальное - 0,003 МПа;

фактическое   - 0,0025 МПа.

От точки подключения подземный газопровод низкого давления из полиэтиленовых труб ГОСТ Р 50838-95 ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6-63х3,6 до здания проходной. От здания проходной до здания общественного назначения на опорах надземный газопровод из стальных труб 57х3,0 по ГОСТ 10704-91. Общий расход газа 20,36 м3/ч.

Технико-экономические характеристики планируемого к размещению линейного объекта могут быть уточнены в проектной документации.

- 2.3. Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории

- Для размещения линейного объекта (полосы отвода) предусматривается зона вдоль линии газопровода, по 2 м с каждой стороны, совпадающая с охранной зоной (согласно «Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000г. №878) – Итого: 564 м2.

Размещение линейного объекта и его инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий – не предусматривается.

Земельных участков, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, при размещении линейного объекта – не предусматривается.

Категория земель, на которых располагается (будет располагаться) линейный объект: 	- земли населенных пунктов.

- 2.4. Охрана окружающей среды

- После окончания производства работ строительная организация выполняет мероприятия по восстановлению проектного или природного рельефа местности, рекультивацию земли, нарушенной при производстве работ.

- 2.5. Мероприятия ИТМ ГО ЧС

Установление охранной зоны согласно Федеральному закону от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Запрещается любая хозяйственная деятельность, за исключением хозяйственной и иной деятельности, при которой обеспечивается безопасность эксплуатации объекта капитального строительства, в том числе и линейного.

2.5. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия:

В связи с отсутствием на проектируемой территории охранных зон и территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также границ территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия – необходимость в разработке мероприятий по сохранению объектов культурного наследия отсутствует.

- Основная часть проекта планировки территории для линейного объекта.

Графические материалы (чертежи планировки территории) в составе основной части проекта планировки территории представляются на топографической подоснове, выполненной в соответствии с требованиями законодательства, в зависимости от линейного объекта для которого разрабатывается проект планировки и соответствующего чертежа в масштабах М1:500 - М1:10000 (М1:500; М1:2000; М1:5000, М 1:10000).

- Возможно объединение нескольких чертежей в один при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений.

На чертеже планировки территории отображены:

а) красные линии;

б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;

г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Чертеж выполнен в соответствии с Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству о градостроительной деятельности.

- Анализ существующего положения

- Каталог координат характерных точек границ земельного участка с кадастровым номером: 36:04:0102055:1211, площадью 475 кв.м.

| - N | - X | - Y | - Длина | - Дир.Углы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 481867.17 | - 2295531.18 |  |  |
| - 2 | - 481863.17 | - 2295531.03 |  |  |
| - 3 | - 481859.91 | - 2295627.53 |  |  |
| - 4 | - 481868.24 | - 2295648.77 |  |  |
| - 5 | - 481871.18 | - 2295650.41 |  |  |
| - 6 | - 481876.99 | - 2295649.02 |  |  |
| - 7 | - 481871.43 | - 2295645.96 |  |  |
| - 8 | - 481863.64 | - 2295626.08 |  |  |

Формируемые земельные участки необходимые для строительства линейного объекта являются временными на период строительства.

- 3.1. Ситуационная схема с проектируемым газопроводом низкого давления

- 3.2. План отвода и установления проектных границ земельного участка